Практическая работа № 2 Рыхлители

(1-59…1-68, 22-50, 22-6 - справочник Cat-31)

- Определить затраты на рыхление (руб) рыхлителем Caterpillar

Вариант № 1

Исходные данные:

- Машина - трактор D – 8R с одностоечным рыхлителем №8

- Ширина полосы рыхления (В)  – 950 мм

- Заглубление рыхлителя (Н) – 710 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 75 м

- Время рыхления (Тр) – 3,1 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1250 м/с

- Материал - мергель

- Предполагаемое время работы – 55 мин/час

Вариант № 2

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 9R с одностоечным рыхлителем №9

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1050 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 830 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 91 м

- Время рыхления (Тр)  – 3,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1100 м/с

- Материал - брекчия

- Предполагаемое время работы – 50 мин/час

Вариант № 3

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 10R с одностоечным рыхлителем №10

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1250 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 910 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 105 м

- Время рыхления (Тр)  – 3,9 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1500 м/с

- Материал - сланец

- Предполагаемое время работы – 60 мин/час

Вариант № 4

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 11R с одностоечным рыхлителем №11

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1550 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 950 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 120 м

- Время рыхления (Тр)  – 5,7 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 2000 м/с

- Материал - алеврит

- Предполагаемое время работы – 45 мин/час

Вариант № 5

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 8R с одностоечным рыхлителем №8

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1000 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 430 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 87 м

- Время рыхления (Тр)  – 4,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1300 м/с

- Материал - песчаник

- Предполагаемое время работы – 40 мин/час

Вариант № 6

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 9R с одностоечным рыхлителем №9

- Ширина полосы рыхления (В)  – 800 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 510 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 90 м

- Время рыхления (Тр)  – 5,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1600 м/с

- Материал - аргиллит

- Предполагаемое время работы – 50 мин/час

Вариант № 7

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 10R с одностоечным рыхлителем №10

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1050 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 610 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 110 м

- Время рыхления (Тр)  – 6,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 2100 м/с

- Материал - базальт

- Предполагаемое время работы – 55 мин/час

Вариант № 8

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 11R с одностоечным рыхлителем №11

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1150 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 810 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 140 м

- Время рыхления (Тр)  – 8,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1700 м/с

- Материал – глинистый сланец

- Предполагаемое время работы – 60 мин/час

Вариант № 9

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 8R с одностоечным рыхлителем №8

- Ширина полосы рыхления (В)  – 1050 мм

- Заглубление рыхлителя (Н)  – 710 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 130 м

- Время рыхления (Тр)  – 6,5 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 1250 м/с

- Материал – валунная глина

- Предполагаемое время работы – 57 мин/час

Вариант № 10

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 9R с одностоечным рыхлителем №9

- Ширина полосы рыхления (В) – 1250 мм

- Заглубление рыхлителя (Н) – 850 мм

- Расстояние рыхления (L) – 95 м

- Время рыхления (Тр) – 7,5 мин

- Время маневрирования (Тм) – 0,25 мин

- Сейсмическая скорость – 2000 м/с

- Материал – железная руда

- Предполагаемое время работы (Тр) – 52 мин/час

Вариант № 11

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 10R с одностоечным рыхлителем №10

- Ширина полосы рыхления (В) – 1580 мм

- Заглубление рыхлителя (Н) – 630 мм

- Расстояние рыхления (L) – 143 м

- Время рыхления (Тр) – 12,5 мин

- Время маневрирования (Тм) – 0,75 мин

- Сейсмическая скорость – 1700 м/с

- Материал – железная руда

- Предполагаемое время работы (Тр) – 52 мин/час

Вариант № 12

Исходные данные:

- Машина – трактор D – 11R с одностоечным рыхлителем №11

- Ширина полосы рыхления (В) – 1470 мм

- Заглубление рыхлителя (Н) – 650 мм

- Расстояние рыхления (L) – 195 м

- Время рыхления (Тр) – 17,5 мин

- Время маневрирования (Тм) – 0,55 мин

- Сейсмическая скорость – 1500 м/с

- Материал – железная руда

- Предполагаемое время работы (Тр) – 49 мин/час

Алгоритм выполнения работы:

- Определяем возможность проведения рыхлительных работ по сейсмической скорости рыхления и материалу рыхления:

рыхление при Vсейсм = 1250,00 м/с и материале рыхления – мергель для машины D-8R с рыхлителем №8 – возможно (табл 1-62…66)

- Определяем полное время рабочего цикла рыхлителя:

Тц  = Тр + Тм = 3,00 + 0,22 = 3,22 мин

- Определяем число рабочих циклов в час:

Nц = Траб /Тц = 40/3,22 = 12,42

- Определяем производительность рыхлителя за 1 рабочий цикл:

Пц = L x B x H = 65,0 х 0,90 х 0,61 = 35,69 м3/цикл

- Определяем производительность рыхлителя в час:

Пр = Пц х Nц = 35,69 х 12,42 = 443,27 м3/час

- Определяем фактическую производительность рыхлителя (80 … 90% от расчетной):

Пф1 = 443,27 х 0,80 = 354,62 м3/час

Пф2 = 443,27 х 0,90 = 389,94 м3/час

- Определяем амортизационные и эксплуатационные затраты рыхлителя (таблица 22-50 – затраты и 22-6 – условия эксплуатации):

Зч =  61,00 $/час + 15,00 $/час = 76,00 $/час - эксплуатационные часовые затраты на рыхление и часовая оплата труда оператора.

Зч = 76,00 х 102,58 = 4648,16 руб/час.     1доллар = 102,58 руб (25.11.24)

З1 = 4648,16/354,62 = 13,11 руб/м3

З2 = 4648,16/389,94 = 11,92 руб/м3

- Результаты расчетов:

Стоимость рыхления при указанных условиях будет составлять от 11,92 до 13,11 руб/м3

Оформление ПР-2:

Практическая работа № 2 Рыхлители

(1-59…1-68, 22-50, 22-6 - справочник Cat-31).

- Определить затраты на рыхление (руб.) рыхлителем Caterpillar.

Вариант № 12

Исходные данные:

- Машина - трактор D-8R с одностоечным рыхлителем №8

- Ширина полосы рыхления (В)  – 900,00 мм

- Заглубление рыхлителя (Н) – 610,00 мм

- Расстояние рыхления (L)  – 6,00 м

- Время рыхления (Тр) – 3,0 мин

- Время маневрирования (Тм)  – 0,22 мин

- Сейсмическая скорость – 1250 м/с

- Материал - мергель

- Предполагаемое время работы – 40 мин/час

Решение:

- Рыхление при Vсейсм = 1250 м/с и материале рыхления – мергель для машины D-8R с рыхлителем №8 – возможно

- Тц  = 3,0 + 0,22 = 3,22 мин

- Nц  = 40/3,22 = 12,42

- Пц  = 65,0 х 0,90 х 0,61 = 35,69 м3/цикл

- Пр  = 35,69 х 12,42 = 443,27 м3/час

- Пф1 = 443,27 х 0,8 = 354,62 м3/час

Пф2 = 443,27 х 0,9 = 389,94 м3/час

- Зч =  61 $/час + 15 $/час = 76 $/час

Зч = 76 х 102,58 = 7796,08 руб/час.     1доллар = 102,58 руб (25.11.24)

З1 = 7796,08/354,62 = 21,98 руб/м3

З2 = 7796,08/389,94 = 19,99 руб/м3

- Результаты расчетов (вывод):

Стоимость рыхления будет составлять от 19,99 до 21,98 руб/м3