Практическая работа № 4

Погрузчики.

(13-45…49, 13-55…75, 13-76…77, 28-4 Справочник Cat-31)

- Подобрать погрузчик и определить вместимость ковша для выполнения работ.

Вариант № 1

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 4,0 м фракций 5-10, 10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 50 м

- производительность АСМУ = 250 т/ч

- Кв = 0,67

- работа постоянная

Вариант № 2

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5,0 м фракций 20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 60 м

- производительность АСМУ = 350 т/ч

- Кв = 0,75

- работа постоянная

Вариант № 3

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 4,5 м фракций 10-20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 40 м

- производительность АСМУ = 400 т/ч

- Кв = 0,83

- работа постоянная

Вариант № 4

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 4,5 м фракций 10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 45 м

- производительность АСМУ = 350 т/ч

- Кв = 0,92

- работа постоянная

Вариант № 5

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 5-10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 30 м

- производительность АСМУ = 200 т/ч

- Кв = 0,80

- работа постоянная

Вариант № 6

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 20-40-60 мм

- расстояние перемещения материала L = 25 м

- производительность АСМУ = 300 т/ч

- Кв = 0,88

- работа постоянная

Вариант № 7

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 5-10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 35 м

- производительность АСМУ = 450 т/ч

- Кв = 0,95

- работа постоянная

Вариант № 8

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 10-20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 40 м

- производительность АСМУ = 500 т/ч

- Кв = 0,93

- работа постоянная

Вариант № 9

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 5-10-20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 50 м

- производительность АСМУ = 600 т/ч

- Кв = 0,82

- работа постоянная

Вариант № 10

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 5 м фракций 10-20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 30 м

- производительность АСМУ = 300 т/ч

- Кв = 0,85

- работа постоянная

Вариант № 11

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 2,5 м фракций 20-40 мм

- расстояние перемещения материала L = 100 м

- производительность АСМУ = 470 т/ч

- Кв = 0,90

- работа постоянная

Вариант № 12

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 2,8 м фракций 10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 90 м

- производительность АСМУ = 400 т/ч

- Кв = 0,98

- работа постоянная

Алгоритм выполнения работы:

- Определить требуемую производительность погрузчика Пт

Пт должна быть больше производительности других задействованных с погрузчиком машин (конвейеров, бункеров, смесителей, …) примерно на 10%

- Определить время рабочего цикла погрузчика tц. В большинстве случаев

tц = 0,45 … 0,70 мин. Если работа погрузчика связана с перевозкой материала в ковше, данные по времени перевозки необходимо добавить из диаграммы (13-55…13-75). tц = tцпогр/разгр + tцперевозки

3.  Поправки для определения tц:

- погрузочно-разгрузочные работы …………………………………… = -0,05 мин

- материал:

- смешанный ……………………………………………………… = +0,02 мин

-      … 3 мм ……………………………………………………….  = +0,02 мин

- 3 … 20 мм ………………………………………………………   = - 0,02 мин

- 20 … 150 мм ……………………………………………………   =   0,00 мин

- 150 … мм ………………………………………………………     = +0,03… мин

- в насыпи (или битый) …………………………………………   = +0,04… мин

- отвал (штабель):

- высота 3м и более …………………………………………….   =   0,00 мин

- высота … 3м ……………………………………………………   = +0,01 мин

- самосвальной разгрузки ……………………………………..   = +0,02 мин

- разное:

- совместное владение самосвалами и поргузчиками ……   = …-0,04 мин

- раздельное владение машинами …………………………..   = …+0,04 мин

- постоянная работа ……………………………………………   = …-0,04 мин

- нестабильная работа …………………………………………  = …+0,04 мин

- малые размеры объекта …………………………………….   = …+0,04 мин

- низкая прочность загружаемых объектов …………………  = … +0,05 мин

- Количество циклов при 100% использовании времени Nц100 = 60/ tц , при Кв = 1,00

Nц = Nц100 х Кв

tц = 0,45 … 0,50 – для погрузчиков (914G, 924G, 928G, 938G, 950G, 962G)   Пт = …200 т/ч

0,50 … 0,55 – для погрузчиков (966G, 972G, 980G)                            Пт = 200 … 300 т/ч

0,55 … 0,60 – для погрузчиков (988G, 990G)                                       Пт = 300 … 400 т/ч

0,60 … 0,70 – для погрузчиков (992G, 994G)                                             Пт = 400 … т/ч

- Определяем полное время цикла погрузчика

tц = tцпогр/разгр + tцперевозки + tцпоправки

- Определить требуемую полезную нагрузку на цикл Qц = Пт / Nц (м3)

- Выбор ковша

Vц = Qц / q , где q – удельный вес материала (кг/м3)

q = 1800 кг/м3  = 1,8 т/м3  для средних материалов [28-4]

Vк = Vц х Кзк , где Кзк – коэффициент заполнения ковша:

- смешанный влажный материал …………………………………… = 95 … 100%

- однородный материал:

- … 3 мм …………………………………………………………. = 95 … 100%

- 3 … 9 мм ……………………………………………………….  = 90 … 95%

- 12 … 20 мм …………………………………………………….  = 85 … 90%

- 24 … мм ……………………………………………………….   = 85 … 90%

- скала:

- хорошо взорванная ………………………………………….  = 80 … 95%

- удовлетворительно взорванная …………………………..  = 75 … 90%

- плохо взорванная ……………………………………………  = 60 … 75%

- прочие:

- смесь скалы с грязью ……………………………………….  = 100 … 120%

- влажный суглинок …………………………………………    = 100 … 110%

- почва, валуны, корни ……………………………………….   = 80 … 100%

- сцементированные материалы …………………………..   = 85 … 95%

Оформление:

Практическая работа №4

Погрузчики

(13-45…49, 13-55…75, 13-76…77, 28-4 Справочник Cat-31)

Подобрать погрузчик и определить вместимость ковша для выполнения работ

Вариант № 13

Исходные данные:

- вид работы: погрузка каменных материалов в расходные бункеры АСМУ

- материал: щебень из насыпного штабеля высотой 4,00 м фракций 5-10, 10-20 мм

- расстояние перемещения материала L = 50,00 м

- производительность АСМУ = 250,00 т/ч

- Кв = 0,83

- работа постоянная

Расчеты:

- Определяем требуемую производительность погрузчика:

Пт = 250,00 х 1,1 = 275,00 т/ч

- Определяем время рабочего цикла погрузчика:

tцпогр/разгр = 0,50 для погрузчика 938G; tцперевозки = 0,30 + 0,30 = 0,60 мин

tц = 0,50 + 0,60 = 1,10 мин

3. Определяем поправки времени рабочего цикла погрузчика:

- высота штабеля Н=4,00 м       = 0,00 мин

- щебень 5-10-20 мм                    = - 0,02 мин

- постоянная работа                 = - 0,04 мин

- Определяем полное время рабочего цикла погрузчика

tц = 1,10 – 0,02 – 0,04 = 1,04 мин

- Определяем количество рабочих циклов погрузчика:

Nц = 50,00 / 1,04 = 57,70 циклов/час

- Определяем требуемую полезную нагрузку на цикл:

Qц = 275,00 / 57,70 = 4,68 м3

- Определяем объем работ за цикл:

Vц = Qц / q = 4,68 / 1,90 = 2,60 м3

- Определяем вместимость ковша погрузчика:

Vк = 2,60 х 0,70 = 1,82 м3

Вывод: для работы в заданных условиях подходит погрузчик 938G с ковшом 2,00 м3