Практическая работа № 5

Скреперы.

(9-1…73, 28-1…4 Справочник Cat-31)

- Определить производительность скрепера.

Вариант № 1

Исходные данные:

- скрепер 613С серии II

- уклон 2%

- дорога - рыхлый песок

- расстояние движения в одну сторону  - 300м

- шины 23.5R25

Вариант № 2

Исходные данные:

- скрепер 615С серии II

- уклон 4%

- дорога – твердая ровная

- расстояние движения в одну сторону  - 200м

- шины 29.5R25

Вариант № 3

Исходные данные:

- скрепер 621G

- уклон 2%

- дорога – прочная ровная

- расстояние движения в одну сторону  - 400м

- шины 33.25R29

Вариант № 4

Исходные данные:

- скрепер 623G

- уклон 6%

- дорога – грунтовая дорога (прогиб шин =…25 мм)

- расстояние движения в одну сторону  - 500м

- шины 33.25R29

Вариант № 5

Исходные данные:

- скрепер 627G

- уклон 5%

- дорога - грунтовая дорога (прогиб шин =…50 мм)

- расстояние движения в одну сторону  - 600м

- шины 33.25R29

Вариант № 6

Исходные данные:

- скрепер 631E серии II

- уклон 1%

- дорога - грунтовая дорога (прогиб шин =…100 мм)

- расстояние движения в одну сторону  - 700м

- шины 37.25-35

Вариант № 7

Исходные данные:

- скрепер 637E серии II

- уклон 4%

- дорога - грунтовая дорога (прогиб шин =…200 мм)

- расстояние движения в одну сторону  - 800м

- шины 37.25-35

Вариант № 8

Исходные данные:

- скрепер 651E

- уклон 1%

- дорога - грунтовая дорога (прогиб шин =…300 мм)

- расстояние движения в одну сторону  - 900м

- шины 37.5R39

Вариант № 9

Исходные данные:

- скрепер 657E

- уклон 3%

- дорога – очень твердая ровная дорога

- расстояние движения в одну сторону  - 1000м

- шины 37.5R-39

Вариант № 10

Исходные данные:

- скрепер 637E серии II в комплектации спаренной сцепки

- уклон 6%

- дорога - рыхлый песок

- расстояние движения в одну сторону  - 1100м

- шины 37.25-35

Вариант № 11

Исходные данные:

- скрепер 621G

- уклон 3%

- дорога – грунтовая дорога, прогиб шин до 100мм

- расстояние движения в одну сторону  - 400м

- шины 23.5R25

Вариант № 12

Исходные данные:

- скрепер 623G

- уклон 5%

- дорога – твердая ровная

- расстояние движения в одну сторону  - 600м

- шины 29.5R25

Алгоритм выполнения работы:

- Определить полное сопротивление движению скрепера (полный приведенный уклон):

- определить сопротивление качению (28-1)

- определить полное сопротивление движению скрепера

- Определить тяговое усилие скрепера:

- определить полную массу машины = масса машины + полезная нагрузка (ТХ)

- определить тяговое усилие по графику (тяговое усилие-полная масса-полное сопротивление для заданного скрепера)

- Определить максимально достижимую скорость скрепера:

- определить максимально допустимую скорость скрепера по графику (тяговое усилие-полная масса-полное сопротивление для заданного скрепера) и передачу

- Определить время рабочего цикла (временной график):

- определить время движения скрепера с грузом – без груза по графикам (время движения с грузом – без груза) для заданной модели скрепера

- Определить производительность скрепера:

- определить производительность скрепера по графику (производительность – насыпной объем) для заданной модели скрепера

Вывод:

Производительность скрепера …………… составляет = ……... м3

при следующих условиях:

- полное сопротивление движению С = …. %

- полная масса скрепера = ….. кг

- тяговое усилие = ……… т

- максимальная скорость = …….. км/ч на …. передаче

- время рабочего цикла = …… мин

Оформление:

Практическая работа № 5

Скреперы.

(9-1…73, 28-1…4 Справочник Cat-31)

- Определить производительность скрепера.

Вариант № 13

Исходные данные:

- скрепер 623G

- уклон 3%

- дорога - рыхлый песок

- расстояние движения в одну сторону  - 400м

- шины 23.5R25

Расчеты:

- Определяем сопротивление качению скрепера 623G:

RК = 10,00%

- Определяем полное сопротивление движению скрепера 623G:

RД = 10,00% + 3,00% = 13,00%

- Определяем полную массу машины:

QП = 37120,00 + 24950,00 = 62070,00кг

- Определяем тяговое усилие скрепера 623G:

Т = 8000,00кг

- Определяем максимальную скорость и передачу скрепера 623G:

Vмах = 11,00 км/час на 4 передаче

- Определяем время движения с грузом 623G:

TГ = 2,30 мин

- Определяем время движения без груза 623G:

ТБГ = 1,30 мин

- Определяем операционное время 623G:

ТО = 1, 60 мин

- Определяем время рабочего цикла 623G:

ТЦ = 2,30 + 1,30 + 1,60 = 5,20 мин

- Определяем производительность скрепера:

П623G = 200,00м3/час

Вывод:

Производительность скрепера 623G составляет = 200,00 м3/час

при следующих условиях:

- полное сопротивление движению С = 13,00 %

- полная масса скрепера = 62070,00 кг

- тяговое усилие = 8,00 т

- максимальная скорость = 11,00 км/ч на 4 передаче

- время рабочего цикла = 5,20 мин