Вопросы для теста ДМ-5 с ответами

- Как называются самые большие группы ДМ в классификации – Классы

- К какой группе в классификации ДМ относятся грузоподъемные машины – Виды

- К какой группе в классификации ДМ относятся машины для земляных работ - Классы

- К какой группе в классификации ДМ относятся бульдозеры – Типы

- Что обозначается буквой в конце индекса ДС-141А – Очередная модернизация

- Какая из перечисленных машин не является автогрейдером – АГ-14

- К какой группе по грузоподъемности относится кран КС-45717А – 16 тонн

- Какой тип ходовой части у экскаватора ЭО-4225А- Гусеничный с увеличенной опорной поверхностью

- Что указывается цифрами в маркировке экскаватора ЕК-14- Эксплуатационная масса

- Главный параметр бульдозеров- Тяговый класс, тс

- Какая система позволяет уменьшить номенклатуру запчастей в машиностроении - Унификация

- Основа типажа дорожных машин – Система типоразмерных рядов машин

- Какой из приводов имеет наибольший КПД - Электрический

- Какой из перечисленных приводов наиболее распространен в дорожных машинах - Гидравлический

- Какой из перечисленных приводов практически не применяется в дорожных машинах - Пневматический

- Какой из перечисленных приводов имеет самый низкий КПД - Пневматический

- Какому из перечисленных приводов характерна сложность компоновки – Механический привод

- Какой из перечисленных комбинированных приводов наиболее распространен в ДМ - Гидромеханический

- Какой из перечисленных приводов позволяет передавать большие мощности - Гидравлический

- Какие канатные системы используются в ДМ чаще всего - Подъемные

- Какой позицией обозначен редуктор - 12

- Кратность полиспаста в канатной системе бульдозера (в конспекте ДМ) – 4

- Что указывают в маркировке каната на первом месте – Диаметр каната

- Какое свойство каната улучшают покрытием из проволоки Z-образного сечения – Повышают износостойкость

- Какой из перечисленных способов крепления каната применяют чаще всего в ДМ – Клиновым коушем

- Главный параметр барабана лебедки канатной системы – Канатоемкость

- Определить кратность полиспаста – 6

- К какой группе гидрооборудования относятся дроссели – Регулирующая гидроаппаратура

- К какой группе гидрооборудования относятся обратные клапаны – направляющая гидроаппаратура

- К какой группе гидрооборудования относятся фильтры – Вспомогательная гидроаппаратура

- К какой группе гидрооборудования относится гидробак - Арматура

- Какой позицией обозначен предохранительный клапан – 6, 7

- Что обозначает буква Л в маркировке шестеренного насоса НШ-32ЛУ2А – Левое направление вращения

- Какие гидрораспределители получили наибольшее распространение в ГС ДМ – Золотниковые

- Какой параметр указываются цифрами в маркировке гидрораспределителя Р-75В – Пропускная способность, л/мин

- Какие элементы ГП служат для фиксации запертого положения ГЦ - Гидрозамки

- Какие элементы ГП обеспечивают кратковременное действие при неработающих насосах - Гидроаккумуляторы

- Количество классов вязкости отечественных РЖ – 10

- Какая группа РЖ по эксплуатационным свойствам считается наилучшей для ДМ нашего региона - В

- К какой категории по классу вязкости относится РЖ МГ-15-В - Маловязкие

- Какой цифрой обозначен масловлагоотделитель – 5

- К какой группе оборудования паровых котлов относится инжектор - система водоснабжения и водоподготовки

- Количество пучков кипятильных труб в паровом котле инженера Шухова ВГ – 24

- Максимальная температура питательной воды инжектора парового котла, град С - 40

- Как называется элемент под номером 5- Вестовой клапан

- Минимальное количество манометров в арматуре и гарнитуре паровых котлов – 3

- Количество малых дымогарных труб у парообразователя ДС-19 - 46

- Какие компрессоры наиболее эффективны в передвижных компрессорных станциях – Винтовые

- Какой позицией обозначен воздухозаборник - 11

- Какой параметр обозначен в маркировке ПКС-5,25 цифрами – Подача воздуха, м.куб/мин

- Какой параметр указывается в маркировке ПЭС цифрами – Мощность, квт

- Какой позицией обозначен генератор – 7