Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   ВОПРОСЫ

по ОП.14 Дорожные машины

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Рассмотрены на заседании ЦК специальностей 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и рекомендованы к использованию в образовательном процессе

Протокол № 09 от 27 февраля 2026г

Председатель ЦК: __________ /Н.В. Бабаринова/

2025/26 уч.год

Экзаменационные вопросы для проведения экзамена на компьютере по ОП.14 Дорожные машины для обучающихся по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» базового уровня подготовки очного и заочного отделения

Составитель: Бабаринов ВИ – преподаватель специальных дисциплин ЕАДК, ВКК

Пояснительная записка

Согласно учебному плану и рабочей программе дисциплины ОП.14 Дорожные машины предусмотрена форма промежуточной аттестации – экзамен.

Экзамен проводится на компьютере в виде тестовой программы. Всего вопросов 81. Программа определяет вопросы для экзмена RND. Предлагается ответить на 5 вопросов. Студент допускается к экзамену после сдачи лабораторных работ по дисциплине.

Критерии оценок6

- Оценка 5(отлично) – 90…100% правильных ответов

- Оценка 4(хорошо) – 70…89% правильных ответов

- Оценка 3(удовлетворительно) – 50…69% правильных ответов

- Оценка 2(неудовлетворительно) – менее 50% правильных ответов

Вопросы для экзамена по ОП.14 Дорожные машины

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

1. В каком случае поворачивается поворотная букса перфоратора (при повороте хвостовика поршня)

2. Назначение замыкающей тяги щековых дробилок (удержание распорных плит)

3. Для чего колосниковая решетка ПДСУ  СМД 126/127 (разгрузка ЩД)

4. Назначение компенсатора неповоротного отвала бульдозера ДЗ-110 (распределение нагрузки при перекосе отвала)

5. Количество ножей у поворотного отвала бульдозера  ДЗ-109 (5)

6. Какой гидроаппарат установлен между ГЦ выноса отвала в сторону и ГР  у автогрейдера ДЗ-122 (гидрошарнир)

7. Количество ГЦ у скрепера ДЗ-77 (4)

8. Количество ГМ у ЭО-4225 (3)

9. Что обозначает третья позиция в индексе ЭО (исполнение РО)

10. На какой угол поворачивается ковш грейфера у ЭО-3323А (360)

11. Количество скоростей поворота платформы у ЭО-4112А (2)

12. Назначение редукционного клапана ГС  ДУ-48Б (плавное трогание с места)

13. Количество  ГЦ у ДУ-48Б (2)

14. Привод вибровала катка ДУ-47Б (механический)

15. Тип нагревателя у нагревательно-перекачивающего агрегата Д-592А (ДС-31А ) (паровой)

16. Назначение тарировочного дозатора асфальтосмесительных установок (контроль настройки весовых питателей)

17. Укажите несуществующий тип пылеулавливающих агрегатов асфальтосмесительных установок (дымосос-вентилятор)

18. Укажите асфальтоукладчик, у которого имеется возможность плавного изменения ширины укладки (АСФ-Г-4-03)

19. Тип разгружающего устройства автоцементовоза ТЦ-4 (аэрожелоб)

20. Тип подающего узла автобетононасоса СБ-126А (поршневой)

21. Назначение разгрузочного конвейера бетоносмесительной установки СБ-109 (для загрузки двух транспортных средств)

22. К какой группе относится копер СП-30 (универсальный)

23. Что означает тип ручной машины – фугальный (с соединением приводного вала с рабочим органом напрямую)

24. Принцип работы машины для укрепления откосов ДЭ-16 (гидропосев многолетних трав)

25. Какой тип снегоочистителей применяют для разработки очень плотного снега (фрезерно-роторный)

26. Привод ходовых катков бетонораспределителя ДС-503Б (ЦП)

27. На какой машине комплекта ДС-110 использована канатная система (БР ДС-109)

28. На какой угол может поворачиваться верхний конвейер конвейера-перегружателя ДС-98А (180)

29. Количество ГМ в гидросистеме профилировщика ДС-108 (8)

30. На какой машине комплекта ДС-110 установлены глубинные вибраторы (БУ ДС-111)

31. Какой размерной группе соответствует грузоподъемность 16т. в индексации стреловых кранов (4)

32. У какого из приводов самый высокий КПД (электро-)

33. Что указывают на первом месте в маркировке канатов (диаметр)

34. Какие канатные полиспасты дают выигрыш в скорости подъема грузов (обратные)

35. К какой группе гидрооборудования относятся делители потока (направляющая ГА)

36. Какая из перечисленных машин имеет плавающие позиции золотников (АУ)

37. К какой серии маркировки относятся нерегулируемые АПН (310)

38. Продолжить определение : “ Инжектор - .................................” (пароструйный насос для питания котла водой)

39. Что обозначает цифра в маркировке компрессорных станций (подача, м3/мин)

40. К какой группе относятся кабельные краны (стационарные)

41. К какой группе относятся консольно-балочные краны (инвентарные)

42. Количество лебедок у крана КС-2561 (2)

43. Количество лебедок у крана КС-3571 (1)

44. Расшифровать  АСОН-1 (для автомобильных кранов ) (автоматический сигнализатор опасного напряжения)

45. Какие конвейеры применяют для перемещения крупнообломочных каменных материалов (пластинчатые)

46. Какие конвейеры используются для вертикального перемещения материалов (ковшовые элеваторы)

47. Какой способ обогрева применяют у автобитумовозов (огневой)

48. Количество горелок у автобитумовоза ДС-41 (3)

49. Каким образом обеспечивается подача топлива к вентилям горелок автобитумовоза ДС-41 (за счет давления воздуха, создаваемого в топливном бачке)

50. Привод лебедки канатной системы нагревательно-перекачивающего агрегата Д-592 (ДС-31 ) (от ГМ)

51. Каким образом осуществляется привод сушильного барабана АСМУ (ЗП)

52. Количество сменных ножей у кустореза ДП-24 (4)

53. Каким образом осуществляется привод заточного приспособления у кустореза ДП-24 (от ВОМ трактора)

54. Что устанавливают на корчеватель при переоснащении его в корчеватель-собиратель (противовес)

55. Количество ГЦ у корчевателя-погрузчика (4)

56. Как называются элементы трех-звенного рыхлителя в которых крепятся зубья (рабочая балка)

57. Какого тягового класса нет в типоразмерном ряду гусеничных бульдозеров (5)

58. На какой угол в плане поворачивается поворотный отвал бульдозера ДЗ-109 (63)

59. Количество кронштейнов установки толкателей у УТР отвала бульдозера ДЗ-109 (6)

60. Количество шаровых элементов крепления ( пальцев, опор ) у поворотного отвала бульдозера ДЗ-109 (5)

61. Количество зон у фотоприемника АСУ бульдозеров “ Комбиплан” (3)

62. Тип датчика блока перегрузки двигателя АСУ бульдозеров “ Комбиплан” (тахометрический)

63. Количество электромагнитных золотников в АСУ бульдозеров “ Комбиплан” (2)

64. Количество ножей у ковша скрепера ДЗ-77 (6)

65. Количество пар роликов в конструкции задней стенки скрепера ДЗ-77 (4)

66. Тип подшипников на которых установлены ходовые колеса скрепера ДЗ-77 (радиально-упорные роликовые)

67. Какой группе самоходных скреперов характерны высокая маневренность и транспортабельность (с одним ведущим мостом)

68. Какую группу самоходных скреперов целесообразно использовать на длинных захватках (скреперные поезда)

69. Что обозначает первая цифра колесной формулы автогрейдеров ( АхБхВ ). (количество осей с управляемыми колесами)

70. К какой группе относится автогрейдер ДЗ-122 (средней)

71. К какой группе относится автогрейдер ДЗ-98В (тяжелой)

72. К какой группе относится автогрейдер ДЗ-143 (средней)

73. У какого автогрейдера шарнирное сочленение основной и подмоторной рам (ДЗ-122А-6)

74. Марка насоса основного контура гидросистемы автогрейдера ДЗ-122 (НШ-50)

75. Количество гидромоторов в гидросистеме автогрейдера ДЗ – 122 (1)

76. Какие из перечисленных гидроцилиндров автогрейдера ДЗ - 122 соединены с гидросистемой через гидрошарнир (вынос отвала в сторону)

77. Максимальный угол перекоса отвала бульдозера ДЗ – 109 (6)

78. Максимальный угол перекоса отвала бульдозера ДЗ – 110 (12)

79. Угол поворота отвала в плане бульдозера ДЗ – 110 (±63)

80. Марка базового трактора бульдозера ДЗ – 110 (Т-130.1Г1)

81. На какой узел опирается хобот скрепера ДЗ – 172 (шаровая опора)

Преподаватель:_________ В.И. Бабаринов