1.Эксплуатационные свойства лакокрасочных материалов.

Лакокрасочные покрытия – это покрытия, наносимые на поверхности металлических изделий и сооружений с целью защиты их от коррозии и для декоративной отделки. Лакокрасочные покрытия не изменяют принципиально электрохимическую природу процессов, происходящих на поверхности коррозирующих металлов, а лишь уменьшают их скорости. Покрытия играют роль диффузионного барьера, эффективно тормозящего доступ агрессивных агентов внешней среды к поверхности металла, а в большинстве случаев изменяют также потенциал металла.

Лакокрасочные покрытия - многослойные системы, состоящие из грунтовок, непосредственно соприкасающихся с металлом, и верхних кроющих слоев. Грунтовки должны надёжно сцепляться с металлом и обладать хорошими антикоррозионными свойствами. Они содержат плёнкообразующие вещества и пигменты. Плёнкообразующими служат алкидные смолы, эпоксидные смолы, растительные масла, пигментами - железный и свинцовый сурик (для грунтовок по чёрным металлам) и цинковый крон (для грунтовок по цветным металлам). Кроме того, применяют т. н. протекторные грунты, которые состоят из связующего (около 5%) и цинковой пыли (до 95%), подобно цинковому покрытию, защищают металл электрохимически.

Верхние кроющие слои лакокрасочные покрытия должны быть малопроницаемы для влаги, паров, газов, ионов электролитов, не должны набухать и растрескиваться в рабочей среде. Наиболее распространённые плёнкообразующие для кроющих слоев - алкидные смолы и их композиции с меламиноформальдегидными смолами и мочевиноформальдегидными смолами. Хорошей химической стойкостью обладают покрытия на основе фенолоальдегидных смол, эпоксидных смол, поливинилхлорида. Верхние слои термостойких лакокрасочных покрытий получают на основе кремнийорганических полимеров. Введение пигментов повышает термостойкость лакокрасочные покрытия и замедляет их старение.

Перед нанесением лакокрасочных покрытий поверхность металлов специально подготавливают: удаляют окалину, окислы, жировые вещества и влагу. Иногда поверхность подвергают пескоструйной обработке, фосфатируют или анодируют. Лакокрасочные покрытия наносят на окрашиваемые поверхности пневматическим распылением, электрораспылением и др. методами. Сушить покрытия можно при комнатной или повышенной температуре в зависимости от свойств плёнкообразующего свойства и габаритов изделия или сооружения.

2. Противоизносные  свойства масел.

- Смазочные материалы

Назначение СМ-служат для уменьшения износа деталей, снижения потерь энергии на трение, защита металлических поверхностей от коррозии, герметизации узлов трения, отвода тепла, промывки трущихся поверхностей, очистки их от продуктов износа.

Моторесурс техники зависит от знания эксплутационных свойств СМ, умения их правильно применять. В соврем. а/м используется 8-10 видов СМ и пластичных смазок (но больше всего расходуется моторных масел).

- Виды СМ, их классификация:

1.по вязкости: жидкие (масла), мазеобразные (пластичные смазки)

2.по происхождению: минеральные (из нефти-б95%), органические (растительные и животные), синтетические (на основе эфиров и спиртов)

3.по назначению: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, индустриальные, спец.назначения

Органические масла обладают высокой смазывающей способностью, но имеют плохую стойкость к повышенным t.,  поэтому их в чистом виде не используют, а вводят как добавки к минеральным маслам для улучшения их смазывающих свойств. Органические масла используются как компонент для производства высококачественных пластичных смазок. Минеральные и органические масла обладают одним недостатком: могут работать только в узком температурном диапазоне (при t < -20С большинство масел застывает, а при +150С они начинают быстро окисляться и испаряться). Синтетические масла этих недостатков не имеют.

- Масла для ДВС

Для обеспечения надёжной, экономичной работы ДВС в течение установленного моторесурса, оно должно отвечать следующим эксплуатационным требованиям:

1. Обеспечивать наименьший износ деталей и затраты мощности на преодоление трения; 2. Поддерживать чистоту деталей (иметь оптимальные моющедиспергирующие, нейтрализующие и антиокислительные свойства); 3. Предохранять трущиеся поверхности от коррозии; 4. Не вызывать низкотемпературных отложений на стенах маслоприемника, маслопроводах, масляных каналах; 5. Обеспечивать хорошую прокачиваемость через зазоры и сопряжения в узлах трения; 6. Обеспечивать легкий пуск двигателя зимой и сохранять минимально допустимую толщину пленки в узлах, трение при высокой рабочей t (т.е. иметь хорошие вязкостно-температурные свойства, высокий индекс вязкости); 7. Иметь определённый фракционный состав, обеспечивающий мин. расход на угар; 8. Сохранять эксплуатационные свойства в процессе транспортировки и длительного хранения.

API-американский институт нефти; SAE-американское общество а/м инженеров; ASTM-американское общество испытателей моторов; NLGI-национальный институт СМ(США); CCMC-комитет конструкторов а/м стран общего рынка; ASEA-европейская ассоциация конструкторов а/м; ISO-международный стандарт по маслам и смазкам.

- Трансмиссионные масла

Назначение ТМ: их использование в узлах трансмиссии (КПП, РК, ведущие мосты, бортовые передачи, механизмы РУ). Основное назначение ТМ то же, что и у моторных, кроме того ТМ снижает действие ударных нагрузок, уменьшают шум и вибрацию шестерен, уплотняют зазоры в сальниках и соединениях.

Эксплуатационные требования к ТМ: 1. Должны иметь достаточные противо-износные и противозадирными свойствами (должны иметь высокую прочность масляную пленку); 2. Иметь хорошие вязкостно-температурные показатели (иметь высокий индекс вязкости); 3. Сохранять свои свойства под действием t и времени при хранении; 4. Не содержать абразивных примесей, а также коррозийно-активных соединений; 5. Не разрушать резиновых уплотнений.

- Пластичные смазки

ПС используются в узлах трения, к которым невозможно непрерывно подводить масло, а также при больших удельных нагрузках и малых скоростях, в трудногерметизируемых узлах. ПС уменьшают трение и износ, а также предохраняют поверхности от коррозии.

- Классификация ПС: по ГОСТ 23285-78

ПС делятся на 4 группы: антифрикционные, консервационные (защитные), уплотнительные, канатные.

3. Рассмотреть на примере бензина марки АИ-80 возможность влияния отклонений по каждому показателю ГОСТа и ТУ на работу двигателя и его износ.

Автомобильный бензин АИ-80 вырабатывают по ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. Для марок бензина цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному или по исследовательскому методу.

Автомобильный бензин АИ-80 в силу своих физико-химических  характеристик должен обладать следующими свойствами:

- Однородность смеси: при неоднородности смеси увеличивается расход топлива, наблюдается падение мощности ДВС, преждевременный износ деталей ЦПГ.

- Плотность топлива - при +15°С  должна составлять 700...750 кг/м;

- Небольшую вязкость - с ее увеличением затрудняется протекание топлива через жиклеры, что ведет к обеднению смеси. Вязкость в значительной степени зависит от температуры. При изменении температуры от +40 до -40 °С расход бензина через жиклер меняется на 20...30%;

- Испаряемость - способность переходить из жидкого состояния в газообразное.  АИ-80 должен обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечивались легкий пуск двигателя (особенно зимой), его быстрый прогрев, полное сгорание топлива, а также исключалось образование паровых пробок в топливной системе;

- Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел давления паров летом - до 66,7 кПа и зимой - от 66,7 до 93,3 кПа. Если у бензина будет более высокое давление, то он будет склонен к образованию паровых пробок, при его использовании снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя, увеличиваются потери от испарения при хранении в баках автомобилей и на складах;

- Низкотемпературные свойства - способность бензина выдерживать низкие температуры: при плохих низкотемпературных свойствах бензина будет наблюдаться затруднённая прокачиваемость,  снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя.

- Сгорание бензина.   Под   "сгоранием"   применительно   к автомобильным двигателям понимают быструю реакцию взаимодействия углеводородов топлива с кислородом воздуха с выделением значительного количества тепла. Температура паров при горении достигает 1500...2400 °С. При недостаточном сгорании бензина, на поршнях и стенках цилиндров ДВС будет оставаться нагар, возможно попадание топлива в систему смазки ДВС, значительно уменьшится моторесурс двигателя.

4. Указать основные  ГСМ, которые используются при эксплуатации автомобиля марки ЗАЗ-968М. Полная маркировка материалов и основные узлы трения.

| № П/П | МЕСТА СМАЗКИ, ЗАПРАВКИ | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ, ТУ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный бензин |  |  |  |
| 1.1 | Топливный бак | А-72 или А-76 А-76 | ГОСТ 2084-77 | МеМЗ-966Г МеМЗ-968Н |
| 2 | Моторные масла |  |  |  |
| 2.1 | Система смазки двигателя | М12Г1 – летнее М8Г1 – зимнее М6/10Г1 – всесезонное Заменитель М8В1 - зимнее | ГОСТ 10541-78 | от 0 0С и выше от +10 0С и выше от -30 0С и выше от +10 0С и ниже |
| 2.2 | Подшипники и шлицы вала якоря стартера. Распределитель зажигания (ось молоточка, втулка кулачка, фильц кулачка) Шарниры: тяг привода замков дверей, петли крышки багажника и капота моторного отсека. Верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки. Воздухоочиститель. | Моторное масло – любое из приведённых выше. | ___ | ___ |
| 3 | Моющее масло |  |  |  |
| 3.1 | Система смазки двигателя | ВНИИНП-ФД | ТУ 38-101-555-75 | Для промывки |
| 4 | Трансмиссионные масла |  |  |  |
| 4.1 | Картер коробки передач и главной передачи | ТАД-17И, ТАп-15В, ТСп-15К, всесезонные ТСп-10, ТС3-9ГИП – зимнее | ГОСТ 23652-79 | ___ |
| 4.2 | Картер рулевого механизма, втулки рычагов передней подвески, карданные шарниры полуосей. | Масло для коробки передач и рулевого управления ТС, всесезонное. Заменители ТАп-15В, ТАД-17И, всесезонные | ОСТ 38 01260-82 ГОСТ 23652-79 |  |
| 5 | Консистентные смазки |  |  |  |
| 5.1 | Шарниры поворотных кулаков передней подвески. Подшипники колёс. Подшипник валика распределителя зажигания. Уплотнитель вала руля. Замки дверей и защёлки; замки капота моторного отсека и багажника; барабаны и троса стеклоподъёмников; салазки передних сидений. | Литол - 24 | ГОСТ 21150-75 | ___ |
| 5.2 | Шаровые пальцы шарниров рулевых тяг. | Литол – 24 и трансмиссионное масло |  | При сборке. |
| 5.3 | Подшипники генератора и выжимного подшипника сцепления | ЛЗ-31 | ГОСТ 24300-80 | При сборке |
| 5.4 | Наконечники и зажимы на аккумуляторной батарее | Технический вазелин ВТВ-1 | ТУ 38 101180-76 | ___ |
| 6 | Эксплуатационные жидкости |  |  |  |
| 6.1 | Система гидропривода тормозов и сцепления | «Нева» | ТУ 6011163-78 | Заправляется на заводе |
| 6.2 | Гидравлические амортизаторы | МГП-10 или веретённое масло АУ | ОСТ 38-1-54-74 | ___ |
| 6.3 | Бачок омывателя ветрового стекла | Вода – летом; НИИСС-4 (25-30%) с водой – в холодное время года | ___ | ___ |