Вопросы для подготовки к аттестации

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и аэродромов

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Дорожные машины

1. В каком случае поворачивается поворотная букса перфоратора.

2. Назначение замыкающей тяги щековых дробилок.

3. Для чего колосниковая решетка  перед щековой дробилкой ПДСУ СМД – 126/127.

4. Назначение компенсатора неповоротного отвала бульдозера ДЗ – 171.1.

5. Какой гидроаппарат установлен между ГЦ выноса отвала в сторону и ГР у автогрейдера ДЗ-122.

6. Сколько ГЦ у скрепера ДЗ-172.

7. Сколько ГМ у ЭО-4225.

8. Что обозначает третья позиция в индексе ЭО.

9. На какой угол поворачивается ковш грейфера у ЭО-3323.

10. Сколько скоростей поворота платформы у ЭО-4111Б.

11. Назначение редукционного клапана ГС  катка ДУ-48Б.

12. Назначение тарировочного дозатора асфальтосмесительных установок.

13. Укажите несуществующий тип пылеулавливающих агрегатов асфальтосмесительных установок.

14. Тип разгружающего устройства автоцементовоза ТЦ-4.

15. Тип подающего узла автобетононасоса СБ-126А.

16. Назначение разгрузочного конвейера бетоносмесительной установки СБ-109.

17. К какой группе относится копер СП-30.

18. Что означает тип ручной машины - фугальный.

19. Принцип работы машины для укрепления откосов ДЭ-16.

20. Какой тип снегоочистителей применяют для разработки очень плотного снега.

21. На какой машине комплекта ДС-110 использована канатная система.

22.На какой угол может поворачиваться верхний конвейер конвейера-перегружателя ДС-98А.

23. Сколько гидромоторов в ГС профилировщика ДС-108.

24. На какой машине комплекта ДС-110 установлены глубинные вибраторы.

25. У какого из приводов самый высокий КПД.

26. Что указывают на 1-ой позиции в маркировке канатов.

27. Какие канатные полиспасты дают выигрыш в скорости подъема груза.

28. К какой группе гидрооборудования относятся делители потока.

29. К какой серии маркировки относятся нерегулируемые АПН.

30. Что обозначает цифра в маркировке компрессорных станций.

31. К какой группе относятся кабельные краны.

32. К какой группе относятся консольно-балочные краны.

33. Сколько лебедок у крана КС-2561.

34. Сколько лебедок у крана КС-3571.

35. Расшифровать АСОН -1 (для автомобильных кранов).

36. Какие конвейеры применяют для перемещения крупнообломочных каменных материалов.

37. Какие конвейеры используют для вертикального перемещения материалов.

38. Какой способ обогрева применяют у автобитумовозов.

39. Сколько горелок у автобитумовоза ДС-138.

40. Каким образом обеспечивается подача топлива к вентилям горелок автобитумовоза ДС-138.

41. Каким образом осуществляется привод сушильного барабана афальтосмесительной установки.

42. К какой группе относится автогрейдер ДЗ-122Б7.

43. У какого из перечисленных автогрейдеров угол резания отвала изменяется гидроцилиндрами.

44. Что указывают на первой позиции в колесной формуле автогрейдеров А´Б´В.

45. Какой механизм автогрейдера ДЗ-122 приводится от гидромотора.

46. Какая из перечисленных трансмиссий является наиболее перспективной для дорожных катков.

47. В каком из ответов наиболее полно перечислены направления унификации машин комплекта ДС-110.

48. Что означают цифры в маркировке моноблочных гидрораспределителей Р-75-В3.

49. Чем, по сути, является гидрозамок в гидросистемах.

50. Как называется элемент перфоратора, где устанавливается шестигранный хвостовик бура.

51. Какая машина комплекта ДС-110 имеет в качестве рабочего органа 2-х секционную выглаживающую трубу.

52. Как называется элемент станка ударно-канатного бурения, где установлен оттяжной блок.

53. Вместимость цистерны автобитумовоза ДС-138.

54. Чем регулируют размер выходной щели щековых дробилок с простым движением подвижной щеки.

55. Каким образом у маркировщика ДЭ-3А регулируется ширина наносимой линии разметки.

56. Максимальная ширина линий разметки маркировщика ДЭ-3А.

57. Привод барабана шаровой мельницы.

58. Какой параметр является главным для бульдозеров.

59. Бульдозеры, какого тягового класса наиболее распространены в дорожном строительстве.

60. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол резания.

61. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол перекоса отвала.

62. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол поворота отвала в плане.

63. Какие по форме отвалы чаще всего устанавливают на современные бульдозеры тягового класса 10 тС и более.

64. Что обозначает цифра 10 в маркировке трактора Т-10.01.

65. Что обозначает цифра 01 в маркировке трактора Т-10.01.

66. Сколько шаровых элементов в конструкции поворотного отвала бульдозера Б-10.01.

67. Какие элементы бульдозера связаны компенсатором отвалов конструкции ОАО «Промтрактор».

68. Какой параметр является главным для скреперов.

69. Какая из перечисленных операций не входит в рабочий цикл скрепера.

70. Основная конструктивная особенность ковша скрепера ДЗ-172.

71. Конструкция направляющего устройства задней стенки ковша скрепера ДЗ-172.

72. Сколько ножей у ковша скрепера ДЗ-172.

73. Тип подшипников ходовых пневмоколес скрепера ДЗ-172.

74. Какая колесная формула не применяется в конструкциях отечественных автогрейдеров.

75. У какого автогрейдера поворот отвала в плане осуществляется гидроцилиндрами.

76. Укажите марку не автогрейдера.

77. Какой из перечисленных механизмов автогрейдера позволяет смещать колею передних колес.

78. Какая из перечисленных трансмиссий не применяется в конструкциях отечественных автогрейдеров.

79. На какой угол может поворачиваться отвал автогрейдера ДЗ-201.

80. Какой двигатель устанавливается на автогрейдер ДЗ-98В.

81. Какая конструкция задней тележки применяется на автогрейдере ДЗ-122А.

82. У какого из перечисленных автогрейдеров колесная формула 1x3x3.

83. У какого из перечисленных автогрейдеров колесная формула 1x1x2.

84. Что указывают в цифровой части маркировки экскаваторов ТВЭКС - ЕК-18.

85. Что обозначают в буквенной части индекса экскаватора ТВЭКС – ЕК-14, буквой – К.

86. Какой тип рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов самый распространенный в строительстве для копания траншей.

87. Какой привод ходовой части не используется в конструкциях современных одноковшовых экскаваторов отечественного производства.

88. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЕК-12.

89. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЕТ-18.

90. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЭО-2626.

Автомобили и тракторы

1. Что называется литражом двигателя.

2. Что называется «мёртвой» точкой поршня.

3. Где устанавливаются уплотнительные резиновые кольца, исключающие попадание охлаждающей жидкости в масло у двигателей  А-41 и ЯМЗ-236.

4. За счёт чего уплотняется гильза цилиндра в блоке, чтобы не попадала охлаждающая жидкость в систему смазки двигателя КамАЗ-740.

5. Порядок затяжки болтов головки блока ДВС.

6. У каких ДВС коленвалы крепятся четырьмя болтами в блоке цилиндров.

7. У каких ДВС на коленвалах съёмные противовесы.

8. Для какой цели установлена шестерня посредине коленчатого вала двигателя А – 41.

9. Количество шатунных шеек коленчатого вала двигателя  Д – 245.

10. Чем удерживается коленвал двигателя КамАЗ – 740  от осевого смещения.

11. На каких ДВС установлены «уравновешивающие механизмы».

12. Чем обеспечивается уплотнение переднего конца коленвала ДВС.

13. У каких ДВС нижняя головка шатуна имеет косой разрез.

14. Разрешается ли разукомплектовывать крышки коренных подшипников  блока и шатунов ДВС.

15. Одинаково ли сечение головки и юбки поршня ДВС.

16. Для какой цели в замках поршневых колец должен быть зазор.

17. Количество коренных и шатунных шеек у коленвала ЯМЗ – 238.

18. Порядок установки поршневых колец на поршне.

19. Как подбираются поршни и шатуны при сборке ДВС.

20. Количество шатунов двигателя ЯМЗ – 240Б.

21. Отличие впускных и выпускных клапанов ГРМ ДВС.

22. Чем удерживаются распределительные валы ГРМ от осевого смещения.

23. Что такое перекрытие клапанов.

24. У каких ДВС на распредвалах имеется шестерня привода масляного насоса.

25. Где установлена шестерня привода распредвала ГРМ двигателя КамАЗ – 740.

26. У каких ДВС имеются декомпрессионные механизмы.

27. К чему может привести уменьшенный тепловой зазор клапанов.

28. Тип толкателей двигателей ЯМЗ – 236 и КамАЗ – 740.

29. Количество клапанов двигателя А – 01Т.

30. У каких ДВС коромысла ГРМ установлены на стойках, а не на оси коромысел.

31. Тип и количество термостатов двигателя ЯМЗ – 236.

32. Для какой цели в нижней части корпуса водяного насоса имеется контрольное отверстие.

33. В чём заключается неисправность, если ДВС горячий, а радиатор холодный.

34. У каких ДВС вентилятор системы охлаждения приводится во вращение гидромуфтой.

35. С чем соединены верхний и нижний бачки радиатора.

36. К чему может привести «перетянутый» ремень привода водяного насоса.

37. Можно ли смешивать масла различных марок и производителей при доливке их в ДВС.

38. Как очищается масло системы смазки ДВС.

39. В какие точки ДВС масло подаётся под постоянным давлением.

40. У каких ДВС в шатунах имеются сверления для смазки поршневого пальца.

41. У каких ДВС масло для смазки коромысел поднимается по штангам ГРМ.

42. Как осуществляется контроль уровня и давления масла в системе смазки ДВС.

43. Почему на ДВС с турбокомпрессором нельзя поднимать большие обороты при пуске и перед остановкой двигателя.

44. В чём отличие полнопоточных и неполнопоточных  центрифуг системы смазки ДВС.

45. Сколько секций  имеют  масляные насосы системы смазки ДВС, и куда они подают масло.

46. Какая смесь системы питания считается обедненной.

47. Какие системы карбюратора готовят обедненную горючую смесь.

48. О какой неисправности свидетельствует «провал» в работе ДВС при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки.

49. Чем ограничиваются максимальные обороты двигателей ЗМЗ-511, и ЗИЛ-508.

50. Отличие трубопроводов системы питания дизельных двигателей низкого и высокого давления.

51. У какого ДВС на холостых оборотах два цилиндра работают, а два нет.

52. На ТНВД каких ДВС устанавливают муфты опережения впрыска топлива.

53. Сколько оборотов делает кулачковый вал ТНВД за десять оборотов коленвала ДВС.

54. Чем поддерживаются заданные обороты коленчатого вала ДВС.

55. Какие параметры изменятся при выкручивании регулировочного болта толкателя ТНВД.

56. Перечислите составные части пускового двигателя.

57. Какие операции выполняются перед пуском ДВС пусковым двигателем.

58. На каких автомобилях и тракторах устанавливаются однодисковые сцепления.

59. Привод сцепления автомобиля КамАЗ – 5320.

60. Регулировки сцеплений тракторов.

61. У какого трактора привод сцепления гидравлический и для выключения отжимные рычаги оттягиваются.

62. Тип КП трактора Т – 10.1.

63. У каких тракторов переключение передач происходит при остановке.

64. Назначение боковых люков коробок передач грузовых автомобилей.

65. Что запрещается при эксплуатации УКМ, чтобы его не вывести из строя.

66. Что позволяют УКМ и ходоуменьшитель при эксплуатации тракторов.

67. Что имеется для увеличения тяговых усилий  в  трансмиссиях  автомобилей и тракторов.

- Назначение карданной передачи.

- Принцип поворота трактора  Т – 10.1.

70. На каких тракторах устанавливается планетарный механизм поворота.

71. У какого трактора установлена гидравлическая система управления сцепления и поворота.

72. Причины выхода из строя межосевого дифференциала.

73. Как установлены и крепятся КП у тракторов ДТ – 75М, ДТ – 175, Т- 4М.

74. Место проверки натяжения гусеничной ленты трактора ДТ – 75М.

75. Чем регулируется натяжение гусеничной ленты у трактора Т – 10.1.

76. У каких автомобилей и тракторов рулевой механизм совмещен с гидроусилителем.

77. Принцип работы гидроусилителя рулевого управления автомобилей и тракторов.

78. Причина поломки передней крышки рулевого механизма и выдавливания сальника вала сошки.

79. Условия заправки и прокачивания системы гидроусилителя  рулевого управления.

80. Как избавиться от конденсата в пневмоприводе многоконтурной  тормозной системы.

81. Какой прибор выпускает воздух в атмосферу из энергоаккумуляторов при торможении стояночным тормозом.

82. Какая неисправность приводит к попаданию охлаждающей жидкости в пневмоприводе тормозной системы.

83. На чём основано действие гидровакуумного усилителя тормозов.

84. К чему может привести неправильная регулировка тормозных механизмов.

85. Что обозначают цифры в обозначении АКБ.

86. Основное отличие генераторов устанавливаемых на автомобилях и тракторах.

87. Какие реле-регуляторы устанавливаются  с генераторами ДВС автомобилей и тракторов.

88. Роль контактов в прерывателе-распределителе системы зажигания.

89. Что обозначают буква А и цифры в маркировке свечей зажигания.

90. Чем отличаются стартеры СТ – 130 (230) и СТ – 103А ( СТ – 142Б).

Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений

1. Определить ширину полосы движения для дороги с интенсивностью 1350 авт/сут.

2. Определить ширину обочины для дороги с интенсивностью движения 2350 авт/сут.

3. Определить проектную отметку на ПК 5+00, если известно: проектная отметка на  ПК 4+00   Нпр - 100,0 м., уклон проектной линии i = +0,010.

4. Определить проектный уклон, если известно : проектная отметка на ПК 3+00 Нпр - 100,0 м., а на ПК 4+00  Нпр - 102,0 м.

5. Какой слой дорожной одежды перераспределяет нагрузку от транспортных средств на большую площадь, тем самым, уменьшая удельную нагрузку на грунт.

6. Какой слой дорожной одежды обеспечивает коэффициент сцепления, защищает от атмосферных осадков, предохраняет от истирания дорожную одежду.

7. На какую ширину устраивается асфальтобетонное покрытие.

8. Каким способом отсыпается земляное полотно из разнородных грунтов.

9. Какой способ разработки сосредоточенных выемок применяется в стесненных условиях.

10. Какие операции выполняются только после полной отсыпки земляного полотна до проектной отметки.

11. Какие катки применяются на начальной стадии уплотнения асфальтобетонного покрытия (прикатки).

12. Какие виды катков применяются для уплотнения земляного полотна.

13. При каком способе устройства слоев из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими, получаются более качественные слои.

14. Как изменяются качество уплотнения и число проходов катка при устройстве слоев дорожной одежды из фракционированного щебня с каждой последующей фракцией.

15. Какое цементобетонное покрытие является наименее материалоемким при одинаковых нагрузках.

16. Какой из материалов применяется для устройства усовершенствованного облегченного покрытия.

17. Как называется комплекс мероприятий, направленных на поддержание эксплуатационных качеств дороги.

18. Как называется комплекс мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных качеств дороги.

19. Как называется комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных качеств дороги.

20. Какой из перечисленных комплексов работ не входит в квалификацию работ по ремонту и содержанию дорог как самостоятельный вид.